راهنمای کاربر

برد شارژر و تعویض خودکار باتری (ChangeOver)

نسخهٔ ۱

【 جای عکس: عکس برد و دستگاه کامل 】

(این نوشتهٔ قرمز فقط راهنماست؛ عکس را اینجا بگذارید و بعد این متن را پاک کنید.)

۱) این دستگاه چه کار می‌کند؟

این دستگاه دو باتری ۱۲ ولتی را شارژ می‌کند و برق خروجی را بین برق ورودی و باتری جابه‌جا می‌کند.

وقتی برق ورودی هست، بار از برق ورودی کار می‌کند و باتری‌ها هم شارژ می‌شوند.

وقتی برق ورودی قطع شود، دستگاه خودش و بدون وقفه بار را روی باتری می‌برد.

وقتی برق ورودی برگردد، دستگاه خودش به برق ورودی برمی‌گردد و شارژ باتری‌ها ادامه پیدا می‌کند.

شما لازم نیست کاری بکنید؛ همه‌چیز خودکار است. چراغ‌ها به شما می‌گویند دستگاه چه وضعی دارد.

۲) برای راه‌اندازی چه لازم است؟

•  دو باتری ۱۲ ولتی سرب‌اسیدی که سری وصل می‌شوند (روی هم ۲۴ ولت).

•  برق ورودی مستقیم (DC) بین ۲۲ تا ۲۸ ولت.

•  بار یا مصرف‌کننده‌ای که باید همیشه روشن بماند.

•  برای دیدن پنل: یک گوشی یا کامپیوتر با وای‌فای و مرورگر (مثل کروم).

مثال:  دو باتری ۱۲ ولتی یعنی روی هم ۲۴ ولت. مثلاً اگر هر باتری ۱۲٫۵ ولت باشد، با هم ۲۵ ولت می‌شود و دستگاه با همین برق کار می‌کند.

۳) وصل‌کردن دستگاه

【 جای عکس: عکس برد با نشان‌دادن جای سیم باتری، ورودی و خروجی 】

(این نوشتهٔ قرمز فقط راهنماست؛ عکس را اینجا بگذارید و بعد این متن را پاک کنید.)

قدم 1:  اول دستگاه را خاموش کنید و برق ورودی را قطع کنید.

قدم 2:  دو باتری را سری وصل کنید: مثبت باتری اول به منفی باتری دوم.

قدم 3:  سیم‌های باتری را به جای باتری روی برد وصل کنید. مثبت و منفی را جابه‌جا نزنید.

قدم 4:  برق ورودی را به جای ورودی روی برد وصل کنید.

قدم 5:  بار را به خروجی وصل کنید.

قدم 6:  یک بار دیگر همهٔ سیم‌ها را نگاه کنید که محکم و سر جای درستشان باشند.

۴) روشن‌کردن

قدم 1:  برق ورودی را وصل و دستگاه را روشن کنید.

قدم 2:  اولِ کار، هر سه چراغ برای چند لحظه روشن می‌شوند. این آزمایش خودِ دستگاه است و طبیعی است.

قدم 3:  چند ثانیه صبر کنید؛ شارژ باتری‌ها خودش شروع می‌شود.

قدم 4:  وقتی چراغ سبز ثابت شد، یعنی باتری پر است و دستگاه آماده است.

مثال:  اگر باتری‌ها خالی باشند (مثلاً هر کدام حدود ۱۱ ولت)، زرد مدت زیادی چشمک می‌زند و پر شدن باتری چند ساعت طول می‌کشد. وقتی هر باتری به حدود ۱۴٫۴ ولت رسید و پر شد، چراغ سبز ثابت می‌شود.

از این به بعد دستگاه خودش کار می‌کند و لازم نیست هر روز به آن سر بزنید.

۵) چراغ‌ها چه می‌گویند؟

اول بدانید شارژ چطور پیش می‌رود. شارژ سه قدم دارد:

•  قدم اول، شارژ سریع: باتری تند شارژ می‌شود تا ولتاژ هر باتری به حدود ۱۴٫۴ ولت برسد.

•  قدم دوم، کامل‌کردن آرام: ولتاژ روی ۱۴٫۴ می‌ماند و جریان کم‌کم کم می‌شود تا باتری کاملاً پر شود.

•  قدم سوم، آماده نگه‌داشتن: باتری پر روی حدود ۱۳٫۵ ولت نگه داشته می‌شود تا همیشه آماده باشد.

مثال:  باتری خالی از ۱۱ ولت شروع می‌کند، با شارژ سریع بالا می‌آید، در ۱۴٫۴ ولت مدتی می‌ماند تا پر شود، و آخر روی ۱۳٫۵ ولت آرام می‌گیرد. در تمام این مدت چراغ زرد چشمک می‌زند و وقتی پر شد، سبز ثابت می‌شود.

روی برد سه چراغ هست: سبز، زرد و قرمز. این جدول معنی هر حالت را می‌گوید:

| چراغ | معنی | چه کار کنید؟ |
| --- | --- | --- |
| سبز ثابت | همه‌چیز خوب است؛ برق ورودی هست و باتری پر است. | کاری لازم نیست. |
| زرد چشمک‌زن + سبز ثابت | باتری در حال شارژ است. | کاری لازم نیست؛ صبر کنید تا سبز ثابت شود. |
| زرد چشمک‌زن تند + سبز ثابت | دستگاه دارد استراحت می‌کند تا داغ نشود. | طبیعی است؛ بعد از چند دقیقه خودش دوباره شارژ را شروع می‌کند. |
| سبز چشمک‌زن (برق ورودی قطع است) | بار دارد با باتری کار می‌کند. تند و کند شدن چشمک، پر و خالی بودن باتری را نشان می‌دهد. | اگر می‌توانید، برق ورودی را زودتر برگردانید. |
| قرمز چشمک‌زن + بوق | یک خطا پیش آمده است. | بخش ۸ «خطاها» را ببینید. |
| قرمز ثابت | باتری خراب شده است. | باتری باید عوض شود. |
| هر سه چراغ با هم چشمک‌زن + بوق | خطای سخت‌افزاری در خود دستگاه است. | دستگاه را یک بار خاموش و روشن کنید. اگر درست نشد، با پشتیبانی تماس بگیرید. |

【 جای عکس: عکس چراغ‌های روی برد در حالت عادی (سبز ثابت) 】

(این نوشتهٔ قرمز فقط راهنماست؛ عکس را اینجا بگذارید و بعد این متن را پاک کنید.)

۶) صدای بوق چه می‌گوید؟

•  در کار عادی، دستگاه ساکت است. بوق فقط برای خبرهای مهم است.

•  وقتی دستگاه با باتری کار می‌کند و شارژ باتری خیلی کم شود، بوق هشدار می‌دهد؛ یعنی بهتر است برق ورودی زود برگردد.

•  وقتی خطایی باشد، بوق با فاصله تکرار می‌شود تا متوجه شوید و چراغ‌ها را نگاه کنید.

۷) وقتی برق ورودی قطع می‌شود

نگران نباشید؛ دستگاه همان لحظه بار را روی باتری می‌برد و کارتان قطع نمی‌شود.

چراغ سبز چشمک می‌زند تا بدانید دستگاه دارد با باتری کار می‌کند.

اگر شارژ باتری خیلی کم شود، اول بوق هشدار می‌دهد. اگر برق باز هم برنگردد، دستگاه خروجی را قطع می‌کند تا باتری خراب نشود.

با برگشتن برق ورودی، دستگاه خودش خروجی را وصل می‌کند و شارژ باتری‌ها را از سر می‌گیرد.

مثال:  برق ساعت ۱۲ می‌رود و دستگاه روی باتری می‌آید. نیم ساعت بعد شارژ باتری به ۴۰ درصد می‌رسد و بوق هشدار می‌دهد. اگر برق دیر برگردد و ولتاژ دو باتری روی هم به حدود ۲۱ ولت برسد، دستگاه خروجی را قطع می‌کند تا باتری خراب نشود. برق که برگردد، همه‌چیز خودش به حالت عادی برمی‌گردد.

۸) خطاها و راه‌حل‌ها

اگر چراغ قرمز دیدید یا بوق شنیدید، این جدول را نگاه کنید:

| نشانه | یعنی چه؟ | چه کار کنید؟ |
| --- | --- | --- |
| قرمز چشمک‌زن یک‌ثانیه‌ای و سه بوق کوتاه، پشت سر هم | سیم باتری قطع شده یا شل است. | دستگاه را خاموش کنید. سیم‌های باتری و سر باتری‌ها را نگاه کنید؛ اگر شل یا کثیف‌اند درستشان کنید. بعد دستگاه را روشن کنید. |
| قرمز ثابت | باتری خراب است و دیگر خوب شارژ نمی‌شود. | باتری را با باتری سالم عوض کنید. |
| قرمز چشمک‌زن و هر چند وقت یک بوق | دو نیمهٔ باتری با هم برابر نیستند؛ یکی ضعیف‌تر شده است. | باتری نیاز به بررسی دارد. اگر این حالت ماند، باتری را عوض کنید یا با پشتیبانی تماس بگیرید. |
| چهرهٔ اضافه‌ولتاژ (در پنل هم دیده می‌شود) | ولتاژ برق ورودی خیلی بالا رفته است (بیشتر از ۲۸ ولت). | منبع برق ورودی را بررسی کنید و ولتاژ درست (۲۲ تا ۲۸ ولت) بدهید. |
| هر سه چراغ با هم چشمک‌زن و بوق | داخل خود دستگاه ایراد سخت‌افزاری پیدا شده است. | دستگاه را خاموش کنید، چند ثانیه صبر کنید و روشن کنید. اگر دوباره همان شد، دستگاه را خاموش نگه دارید و با پشتیبانی تماس بگیرید. |
| زرد چشمک‌زن تند و سبز ثابت، مدت طولانی | دستگاه برای خنک‌شدن استراحت می‌کند. | طبیعی است و خطا نیست. صبر کنید؛ خودش برمی‌گردد. |

نکته: بیشتر خطاها با درست‌شدن علت، خودشان پاک می‌شوند. این چند مثال کمک می‌کند خطاها را بهتر بفهمید:

مثال:  وسط شارژ، سیم یکی از باتری‌ها را می‌کشید. دستگاه در کمتر از یک ثانیه شارژ را قطع می‌کند، چراغ قرمز یک‌ثانیه‌ای چشمک می‌زند و سه بوق می‌شنوید. سیم را که درست برگردانید، بعد از چند ثانیه خطا خودش می‌رود و شارژ ادامه پیدا می‌کند.

مثال:  یک باتری کهنه را می‌گذارید و یک شبانه‌روز (۲۴ ساعت) در شارژ می‌ماند ولی پر نمی‌شود. دستگاه می‌فهمد این باتری خراب است: چراغ قرمز ثابت می‌ماند و دیگر آن باتری را شارژ نمی‌کند. راهش عوض‌کردن باتری است.

مثال:  یکی از باتری‌ها ۱۲٫۹ ولت است و دیگری ۱۲٫۳ ولت؛ یعنی ۰٫۶ ولت با هم فرق دارند. این فرق زیاد است و دستگاه با چراغ قرمز چشمک‌زن و بوق گاه‌به‌گاه خبر می‌دهد که دو باتری یکی نیستند.

مثال:  اشتباهی به جای ۲۴ ولت، ۳۰ ولت به ورودی می‌دهید. چون از ۲۸ ولت بیشتر است، دستگاه خطای ولتاژ بالا می‌دهد و شارژ نمی‌کند تا ولتاژ درست شود.

مثال:  باتری یک ساعت تند شارژ شده و گرم شده است. دستگاه ۱۰ دقیقه استراحت می‌کند (زرد تند چشمک می‌زند) و بعد خودش شارژ را ادامه می‌دهد. این خطا نیست.

۹) پنل دستگاه

دستگاه یک پنل بی‌سیم دارد. با گوشی یا کامپیوتر می‌توانید وضعیت را ببینید و چند کار ساده انجام دهید.

وصل‌شدن به پنل

قدم 1:  وای‌فای گوشی یا کامپیوتر را روشن کنید.

قدم 2:  به شبکهٔ وای‌فای پنل وصل شوید. نام شبکه و رمز آن روی برچسب دستگاه نوشته شده است.

قدم 3:  مرورگر را باز کنید و نشانی پنل را که روی همان برچسب است بنویسید.

قدم 4:  صفحهٔ پنل باز می‌شود. اگر صفحه نیامد، یک بار مرورگر را ببندید و دوباره باز کنید.

【 جای عکس: عکس برچسب دستگاه که نام وای‌فای، رمز و نشانی پنل روی آن است 】

(این نوشتهٔ قرمز فقط راهنماست؛ عکس را اینجا بگذارید و بعد این متن را پاک کنید.)

صفحهٔ وضعیت

•  ولتاژ باتری‌ها و برق ورودی را زنده نشان می‌دهد.

•  می‌گوید هر باتری در چه مرحله‌ای شارژ می‌شود: شارژ سریع، شارژ کامل‌کننده یا پر و آماده.

•  اگر خطایی باشد، همین‌جا نوشته می‌شود.

•  دو دکمهٔ روشن و خاموش برای دو شارژر دارد. با خاموش‌کردن، شارژ آن باتری همان لحظه قطع می‌شود. برای کار عادی، هر دو را روشن نگه دارید.

مثال:  در صفحهٔ وضعیت مثلاً می‌بینید: «باتری ۱: ۱۳٫۸ ولت، در حال شارژ» و «باتری ۲: ۱۴٫۴ ولت، پر». یعنی باتری ۲ پر شده و باتری ۱ هنوز دارد شارژ می‌شود.

【 جای عکس: عکس صفحهٔ وضعیت پنل در گوشی 】

(این نوشتهٔ قرمز فقط راهنماست؛ عکس را اینجا بگذارید و بعد این متن را پاک کنید.)

تنظیمات شارژ

•  این صفحه برای نصاب و آدم فنی است. اگر لازم ندارید، چیزی را در آن عوض نکنید.

•  هر عددی که عوض کنید، خودش ذخیره می‌شود و با قطع برق از بین نمی‌رود.

•  اگر چیزی را اشتباه عوض کردید، دکمهٔ «بازگردانی پیش‌فرض کارخانه» همه را به حالت اول برمی‌گرداند.

•  در همین پنل می‌توانید چراغ‌های دستگاه را هم زنده ببینید.

۱۰) اگر چیزی درست کار نکرد

| مشکل | اول این‌ها را نگاه کنید |
| --- | --- |
| هیچ چراغی روشن نمی‌شود | برق ورودی وصل است؟ سیم‌ها محکم‌اند؟ باتری‌ها وصل‌اند؟ |
| باتری شارژ نمی‌شود | برق ورودی بین ۲۲ تا ۲۸ ولت هست؟ (با ولت‌متر اندازه بگیرید؛ مثلاً ۲۴ ولت خوب است، ۱۹ ولت کم است.) در پنل، شارژر خاموش نشده باشد؟ سیم باتری شل نباشد؟ |
| با قطع برق ورودی، خروجی هم قطع شد | احتمالاً شارژ باتری خیلی کم شده و دستگاه برای محافظت از باتری قطع کرده است. برق ورودی را برگردانید و کمی صبر کنید. |
| پنل باز نمی‌شود | به وای‌فای پنل وصل‌اید؟ نشانی را درست نوشته‌اید؟ یک بار وای‌فای را خاموش و روشن کنید. |
| بوق می‌زند ولی معلوم نیست چرا | چراغ‌ها را نگاه کنید و در جدول بخش ۸ پیدایش کنید. در پنل هم خطا نوشته می‌شود. |

۱۱) نکات ایمنی کوتاه

•  مثبت و منفی باتری و ورودی را جابه‌جا نزنید.

•  دو سر باتری را به هم نزنید (اتصال کوتاه).

•  دستگاه را خیس نکنید و کنار گرما و آتش نگذارید.

•  در دستگاه را باز نکنید؛ داخل آن چیزی برای تعمیر شما نیست.

•  اگر بوی سوختگی یا دود دیدید، فوری برق ورودی و باتری را جدا کنید و با پشتیبانی تماس بگیرید.

۱۲) پشتیبانی

اگر با این راهنما مشکل حل نشد، با پشتیبانی تماس بگیرید و بگویید چراغ‌ها چه حالتی دارند؛ همین به فهمیدن مشکل کمک زیادی می‌کند.

【 شماره و نشانی پشتیبانی را اینجا بنویسید 】